Vantagens & Desvantagens

da Bicicleta Reclinada

em relação à Bicicleta Convencional

| Vantagens - maior conforto ao sentar: a área maior do assento e o encosto possibilitam, mesmo a pessoas sem treinamento, pedalar por horas seguidas, sem problemas - posição de sentar relaxada e favorável do ponto de vista ergonômico; a caixa toráxica e o abdômen não sofrem compressão (respiração profunda fica facilitada); pulsos são aliviados de maiores exigências, pescoço e ombros ficam mais livres - visão frontal livre, devido à posição ereta da cabeça (na bicicleta convencional, quando o ciclista está cansado, freqüentemente só enxerga o chão à frente da roda) - pés podem se apoiar mais rapidamente no chão (esse aspecto é especialmente valorizado pelas mulheres, mas também é útil como ‘freio de emergência’) - mesmo pessoas de baixa estatura podem ficar sentadas na bicicleta, ao parar no semáforo - em quase todas as reclinadas (altura do pedivela acima de 40 cm) não há nenhum risco de bater o pedal no chão ao fazer curvas - menor distância do chão = menor risco de ferimento em caso de queda (especialmente na cabeça) - em caso de colisão, a primeira parte do corpo a bater são os pés, e não a cabeça - suspensão: mais fácil de construir, não há dificuldades com a altura do banco, não há que se levar em conta a pedalada em pé, posição do ponto de aplicação da força mais favorável - todas as combinações de engrenagens de câmbio são possíveis (não existe o problema de ‘atravessar a correia’) - resistência do ar é menor, pois a área frontal é menor - carenagem (para proteção da chuva ou para melhor desempenho aerodinâmico) mais facilmente realizável - é possível imprimir maior força à pedalada, graças ao apoio nas costas - motoristas geralmente passam longe desta que lhes parece ser uma máquina esquisita - o risco de roubo é (ainda) bem menor - contato visual direto com os motoristas - se o banco for do tipo ‘cadeira de praia’, é possível pendurar sacolas de compras nas hastes do encosto, ao invés de fazê-lo no guidão - os tipos ‘entre-eixos longo’ e ‘low-racer’, que possuem centro de gravidade bem baixo e distância entre rodas grande, são à prova de capotagem: não há como erguer a roda traseira, inadvertidamente, ao frear. Com isso, o potencial de frenagem torna-se cerca de 50% superior ao da bicicleta convencional - triciclos reclinados (‘trikes’) andam com segurança sobre superfícies escorregadias como neve ou gelo - reclinadas chamam mais a atenção (o que é bom para a segurança, mas pode também, dependendo da mentalidade de cada um, ser visto como desvantagem) | Desvantagens (uma vez que, no universo da técnica e da indústria, raramente algo vem ‘de graça’) - devido à pequena produção, ainda são mais caras - com o mesmo nível de investimento, são mais pesadas - é mais difícil girar a cabeça e o tronco para olhar para trás, especialmente se o assento for largo e/ou acentuadamente inclinado - por ser mais baixa, pode mais facilmente não ser vista (se não tiver uma bandeirola ou carenagem de cor berrante) - reclinadas com encosto acentuadamente inclinado, pedivela elevado, e/ou guidão sob o assento, especialmente, necessitam habilidade e manejo específico, o que requer um tempo de adaptação - pedalar ‘sem as mãos’, freqüentemente, não é possível (por outro lado, tampouco é necessário para descanso) - modelos com guidão sob o assento são mais difíceis de empurrar - pedalar de saias torna-se problemático - uma vez que é possível imprimir maior força à pedalada, há o risco de sobrecarga do joelho - sem suspensão, sente-se mais as imperfeições de um pavimento ruim - sem carenagem, menos proteção da chuva (capa estilo ‘poncho’ não é suficiente) - correia muito mais longa (exceto modelos com tração dianteira), o que aumenta o peso e o risco de se sujar (em compensação, a vida útil da correia é maior) - para evitar que os pés escorreguem nos pedais, é necessário exercer uma leve pressão sobre os mesmos, ao ‘recolher’ a pedalada. Isso leva a uma pequena perda energética. Em pessoas muito suscetíveis, pode levar a um certo resfriamento dos pés, no inverno, e, em casos extremos, a leves dificuldades de circulação (nada disso acontece quando se usa pedais de encaixe) - visão atrasada ao se aproximar de um cruzamento - subir o cordão da calçada é mais difícil - modelos do tipo ‘entre-eixos longo’ não fazem curvas fechadas; também precisa-se de mais espaço para guardá-los - não é possível pedalar em pé – mas tampouco é necessário, se o motivo for ‘descansar o traseiro’; além disso, sabe-se hoje que, com uma relação de marchas suficientemente curta, gasta-se menos energia sentado do que em pé - com os triciclos torna-se problemático passar em lugares estreitos - sua-se mais nas costas, ao fazer esforço grande - reclinadas não são apropriadas para pedalar em terreno acidentado - maior risco de perder objetos colocados nos bolsos das calças, tais como carteiras, chaveiros, etc |
| --- | --- |

só faltou uma coisa:

andar de reclinada é DEMAIS!

# texto de

# Werner Stiffel –

# engenheiro, projetista e construtor

extraído de

“Liegeräder – Hinweise zu Konstruktion und Bau”

publicação própria

página na Rede:

http://werner.stiffel.bei.t-online.de

traduzido, com a autorização do autor, por

Artur Elias Carneiro